Bilag 3: Visningsbibliotek for variable tavler

INDLEDNING

Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable tavler. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger, dvs. visninger uden grafiske elementer.

I visningsbiblioteket er skelnet imellem om visninger anvendes på hhv.

- Sammenhængende systemer

- Enkeltstående tavler

Anvendelse på Enkeltstående tavler og Sammenhængende systemer er vist med afkrydsning:

X= anvendes primært

(X)=kan anvendes, men primært anvendes en anden visning.

Sammenhængende systemer

Ved sammenhængende systemer forstås systemer med min. 3-4 tavler i én kørselsretning, hvor det er muligt at opsætte et tavleforløb

Typisk omfatter sammenhængende systemer både detektorer, hastighedstavler, informationstavler og kameraer, hvor tavler typisk er placeret med 500-1000 m mellemrum.

Hastighedsanvisninger

I visningsbiblioteket er for sammenhængende systemer angivet en retningsgivende hastighedsbegrænsning som anbefales at ledsage visninger på teksttavler, hvor dette er muligt.

De retningsgivende anbefalinger vedrørende hastighedsbegrænsninger følger nedenstående hovedprincipper:

Tabel 1

| Afstand* | Hastighedsbegrænsning på strækningen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 km/h |  | 90 km/h |  | 110 km/h |  | 130 km/h |  |
|  | P | T | P | T | P | T | P | T |
| < 500 m | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 |
| 500 m | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 |
| 1000 m | 60 | - | 60 | - | 60 | 80 | 70 | 80 |
| 1500 m | - |  | - | - | 80 | - | 100 | 100 |
| >1500 m | - | - | - | - | - | - | - | - |

* Afstand svarer til den afstand, som angives på tavlerne og/eller afstanden mellem tavlen og den hændelse, som visningen vedrører.

P (Person): Anvendes ved hændelser hvor der er risiko for personer på vejen (f.eks. ulykker eller holdende bil eller i forbindelse med redningsindsats)

T (Ting): Anvendes ved hændelser, hvor der ikke er risiko for personer på vejen (f.eks. tabt gods)

De anførte principper forudsætter, at der er hastighedstavler til rådighed pr. ca. 500 m. Hvis dette ikke er tilfældet må anvendelsen af tabellen tillempes, med det udgangspunkt at den anbefalede sluthastighed (40 eller 60 km/t) kan opnås.

Hovedkategorier og kategorier

Visningerne er i visningsbiblioteket sorteret i følgende hovedkategorier og kategorier:

TRAFIKALE HÆNDELSER

- Bil i brand

- Dyr på vejen

- Holdende bil

- Oliespild

- Person på vejen

- Spøgelsesbilist

- Tabt gods

- Udrykning

- Ulykke

- Vand på kørebanen

- Belægningsskader

VEJRINFORMATION

- Glat vej

- Tåge

KØDANNELSER

- Kø

VEJARBEJDE

- Vejarbejde

SPÆRRET STRÆKNING

- Spærret vognbane eller frakørsel

- Spærret motorvejsstrækning

BRO-/TUNNEL-/FÆRGEINFORMATION

- Bro-/tunnel-/færgeinformation

INFORMATION

- Rejsetidsinformation

- Anden information

For hver kategori er givet en generel vejledning vedr. anvendelse af tavlevisningerne. Ved behov er der desuden for hver visning givet specifikke anvisninger vedr. anvendelse.

Anvendte forkortelser

I visningsbiblioteket er anvendt følgende forkortelser:

Forkortelse af stednavne:

| Lillebæltsbroen | Lilleb.bro |
| --- | --- |
| Storebæltsbroen | Storeb.bro |
| Vejlefjordbroen | Vejlef.bro |
| Øresundsbroen | Øres.bro |

Andre forkortelser:

| På grund af | Pga |
| --- | --- |
| Motorvej | MV |
| Motortrafikvej Motorvejskryds | MT MVX |
| Telefon | Tlf |

| Godkendt visning | Vejledende anvendelse |  |  | Godk. variationer | Vejledning til anvendelse af specifikke visninger |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkeltstående tavler | Sammenhægende system | Hast. begrænsning v.110/130 km |  |  |  |
| BIL I BRAND |  |  |  |  |  |  |
|  | Anvendes til varsling om en bil som er gået i brand (f.eks. en motorbrand) – uden at der er tale om en ulykke. |  |  |  |  |  |
| Bil i brand | X | X | Tabel 1 |  | Anvendes hvor der er usikkerhed om lokalitet eller det er før næste frakørsel. |  |
| forude |  |  |  |  |  |  |
| Bil i brand | (X) | X | 80/100 | 1500 m | Anvendes hvis afstand er > 1000 m. Ellers anvendes visning med angivelse af vognbane. 2...4 km med spring af 0,5 km 4…x km med spring af 1 km |  |
| om 1500 m |  |  |  | 2…4 km |  |  |
| Note 2) 4) |  |  |  | 4…x km |  |  |
| Bil i brand | X | (X) | Tabel 1 | <xx>Navn | Anvendes ved enkeltstående tavler, hvor ulykken er efter næste frakørsel og afstand er > 1000 m. |  |
| efter <19>Buddinge |  |  |  |  |  |  |
| Note 3) |  |  |  |  |  |  |
| Bil i brand forude | X | (X) | Tabel 1 | venstre | Anvendes hvor der er usikkerhed om lokalitet eller det er før næste frakørsel. Der anvendes hastighed iht. Tabel 1 uanset om Bilen holder i kørespor eller i nødspor/rabat |  |
| i højre spor |  |  |  | midterste |  |  |
| Note 1) 4) |  |  |  | højre |  |  |
|  |  |  |  | nødspor |  |  |
|  |  |  |  | rabat |  |  |
| Bil i brand | X | (X) | Tabel 1 | venstre | Anvendes på sidste tavle før den holdende bil, hvis afstand er < 500 m Kan for sammenhængende systemer, hvor det er relevant, erstattes af ”højre spor spærret”, jf. tavleforløb. |  |
| i højre spor |  |  |  | midterste |  |  |
| Note 1) 4) |  |  |  | højre |  |  |
|  |  |  |  | nødspor |  |  |
|  |  |  |  | rabat |  |  |
| Bil i brand om 500 m | (X) | X | Tabel 1 | 500 m | Anvendes primært ved sammenhængende systemer, hvor lokalitet er inden for 500-1000 m og stedfæstet til højre/midterste/venstre spor eller nødspor/rabat. |  |
| i højre spor |  |  |  | 1000 m |  |  |
| Note 1) 2) 4) |  |  |  | venstre |  |  |
|  |  |  |  | midterste |  |  |
|  |  |  |  | højre |  |  |
|  |  |  |  | nødspor |  |  |
|  |  |  |  | rabat |  |  |
| Bil i brand efter | X | (X) | Tabel 1 | venstre | Anvendes primært ved enkeltstående tavler, hvor lokalitet er efter næste frakørsel og stedfæstet til højre/midterste/venstre spor eller nødspor/rabat. |  |
| <40> i højre spor |  |  |  | midterste |  |  |
| Note 3) |  |  |  | højre |  |  |
|  |  |  |  | nødspor |  |  |
|  |  |  |  | rabat |  |  |
| DYR PÅ VEJEN |  |  |  |  |  |  |
|  | Anvendes til varsling om levende eller påkørte/døde dyr som befinder sig på eller ved vejen og vurderes at være til fare for trafikken. Der anvendes ikke m/km angivelse da en præcis lokalisering ofte vil være umulig. |  |  |  |  |  |
| Dyr på vejen | X | X | Tabel 1 |  | Anvendes hvor der er usikkerhed om lokalitet eller det er før næste frakørsel. |  |
| forude |  |  |  |  |  |  |
| Dyr på vejen | X | X | Tabel 1 |  | Anvendes på sidste tavle før dyr, hvor afstand er < 500 m. |  |
| Dyr på vejen | X | X | Tabel 1 | <xx>Navn |  |  |
| efter <60>Vejle N |  |  |  |  |  |  |
| Påkørt dyr på vejen | X | X | Tabel 1 |  | Anvendes hvor der er usikkerhed om lokalitet eller det er før næste frakørsel. |  |
| forude |  |  |  |  |  |  |
| Påkørt dyr på vejen | X | X | Tabel 1 |  | Anvendes på sidste tavle før dyr, hvor afstand er < 500 m. |  |
| Påkørt dyr på vejen | X | X | Tabel 1 | <xx>Navn |  |  |
| efter <60>Vejle N |  |  |  |  |  |  |
| HOLDENDE BIL |  |  |  |  |  |  |
|  | Anvendes til varsling om køretøjer, som holder stille og spærrer en vognbane eller nødspor/rabat. For nødspor/rabat anvendes visninger kun hvis bilen holder trafikfarligt. |  |  |  |  |  |
| Holdende bil | X | X | Tabel 1 |  | Sammenhængende systemer: Anvendes som forvarsel, jf. eksempler i tavleforløb. Enkeltstående tavler: Anvendes, hvor der er usikkerhed om lokalitet. |  |
| forude |  |  |  |  |  |  |
| Holdende bil | (X) | X | 80/100 | 1500 m | Anvendes hvis afstand er > 1000 m. Ellers anvendes visning med angivelse af vognbane. 2...4 km med spring af 0,5 km 4…x km med spring af 1 km |  |
| om 1500 m |  |  |  | 2…4 km |  |  |
| Note 2) 4) |  |  |  | 4…x km |  |  |
| Holdende bil | X | (X) | Tabel 1 | <xx>Navn | Anvendes ved enkeltstående tavler, hvor ulykken er efter næste frakørsel og afstand er > 1000 m. |  |
| efter <19>Buddinge |  |  |  |  |  |  |
| Note 3) |  |  |  |  |  |  |
| Holdende bil forude | X | (X) | Tabel 1* | venstre | Anvendes hvor der er usikkerhed om lokalitet eller det er før næste frakørsel. * Hvis bilen holder i nødspor/rabat nedsættes hastighed som udgangspunkt til 80 km/h. |  |
| i højre spor |  |  |  | midterste |  |  |
| Note 1) 4) |  |  |  | højre |  |  |
|  |  |  |  | nødspor |  |  |
|  |  |  |  | rabat |  |  |
| Holdende bil | X | (X) | Tabel 1* | venstre | Anvendes på sidste tavle før den holdende bil, hvis afstand er < 500 m Kan for sammenhængende systemer, hvor det er relevant, erstattes af ”højre spor spærret”, jf. tavleforløb. * Hvis bilen holder i nødspor/rabat nedsættes hastighed som udgangspunkt til 80 km/h. |  |
| i højre spor |  |  |  | midterste |  |  |
| Note 1) 4) |  |  |  | højre |  |  |
|  |  |  |  | nødspor |  |  |
|  |  |  |  | rabat |  |  |
| Holdende bil om 500 m | (X) | X | Tabel 1* | 500 m | Anvendes primært ved sammenhængende systemer, hvor lokalitet er inden for 500-1000 m og stedfæstet til højre/midterste/venstre spor eller nødspor/rabat. * Hvis bilen holder i nødsporrabat nedsættes hastighed som udgangspunkt til 80 km/h. |  |
| i højre spor |  |  |  | 1000 m |  |  |
| Note 1) 2) 4) |  |  |  | venstre |  |  |
|  |  |  |  | midterste |  |  |
|  |  |  |  | højre |  |  |
|  |  |  |  | nødspor |  |  |
|  |  |  |  | rabat |  |  |
| Holdende bil efter | X | (X) | Tabel 1* | venstre | Anvendes primært ved enkeltstående tavler, hvor lokalitet er efter næste frakørsel og stedfæstet til højre/midterste/venstre spor eller nødspor/rabat. * Hvis bilen holder i nødspor/rabat nedsættes hastighed som udgangspunkt til 80 km/h. |  |
| <40> i højre spor |  |  |  | midterste |  |  |
| Note 3) |  |  |  | højre |  |  |
|  |  |  |  | nødspor |  |  |
|  |  |  |  | rabat |  |  |
| BELÆGNINGSSKADER |  |  |  |  |  |  |
|  | Anvendes på en afgrænset vejstrækning til varsling om så dårlig belægning at den vurderes at være trafikfarlig. |  |  |  |  |  |
| Huller i vejen | X | X | 70- 90 | 0 – x km | Hastigheden tilpasses de aktuelle forhold. |  |
| 0-5 km |  |  |  |  |  |  |
| Huller i vejen | X | X | 70- 90 | x – y km | Hastigheden tilpasses de aktuelle forhold. |  |
| 1-5 km |  |  |  |  |  |  |
| OLIESPILD |  |  |  |  |  |  |
|  | Anvendes til varsling om oliespild på kørebanen i ét eller flere spor. |  |  |  |  |  |
| Oliespild | X | X | Tabel 1 |  | Sammenhængende systemer: Anvendes som forvarsel, jf. eksempler i tavleforløb. Enkeltstående tavler: Anvendes, hvor der er usikkerhed om omfang og lokalitet. |  |
| forude |  |  |  |  |  |  |
| Oliespild | X | X | 60 |  | Anvendes på sidste tavle før oliespild, hvor afstand er < 500 m. |  |
| Oliespild | (X) | X | Tabel 1 | 500 m | Anvendes primært ved sammenhængende systemer. 2...4 km med spring af 0,5 km 4…x km med spring af 1 km Hvor langt før, der skiltes skal vurderes i forhold til omfang og trafikal konsekvens. |  |
| om 500 m |  |  |  | 1000 m |  |  |
| Note 2) 4) |  |  |  | 1500 m |  |  |
|  |  |  |  | 2…4 km |  |  |
|  |  |  |  | 4...x km |  |  |
| Oliespild | X | (X) | Tabel 1 | <xx>Navn | Anvendes primært ved enkeltstående tavler, hvor oliespild er efter næste frakørsel. |  |
| efter <13> Sæby S |  |  |  |  |  |  |
| Note 3) |  |  |  |  |  |  |
| Oliespild forude | X | (X) | Tabel 1 | venstre | Anvendes hvor der er usikkerhed om lokalitet eller det er før næste frakørsel. |  |
| i højre spor |  |  |  | midterste |  |  |
| Note 1) 4) |  |  |  | højre |  |  |
| Oliespild | X | (X) | 60 | venstre | Anvendes på sidste tavle før oliespild, hvis afstand er < 500 m. Kan for sammenhængende systemer erstattes af ”højre spor spærret”, jf. tavleforløb |  |
| i højre spor |  |  |  | midterste |  |  |
| Note 1) 4) |  |  |  | højre |  |  |
| Oliespild om 500 m | (X) | X | Tabel 1 | 500 m | Anvendes primært ved sammenhængende systemer, hvor lokalitet er inden for 500-1000 m og stedfæstet til højre-/midterste/venstre spor. |  |
| i højre spor |  |  |  | 1000 m |  |  |
| Note 1) 2) 4) |  |  |  | venstre |  |  |
|  |  |  |  | midterste |  |  |
|  |  |  |  | højre |  |  |
| Oliespild efter | X | (X) | Tabel 1 | <xx>Navn | Anvendes primært ved enkeltstående tavler, hvor lokalitet er efter næste frakørsel og stedfæstet til højre-/midterste/venstre spor. |  |
| <13> i højre spor |  |  |  | venstre |  |  |
| Note 3) |  |  |  | midterste |  |  |
|  |  |  |  | højre |  |  |
| PERSON PÅ VEJEN |  |  |  |  |  |  |
|  | Anvendes til varsling om personer som opholder sig uretmæssigt på eller tæt ved vejen. |  |  |  |  |  |
| Person på vejen | X | X | Tabel 1 |  | Sammenhængende systemer: Anvendes som forvarsel i tavleforløb. Enkeltstående tavler: Anvendes, hvor der er usikkerhed om omfang og lokalitet. |  |
| forude |  |  |  |  |  |  |
| Person på vejen | X | X | 40 |  | Anvendes på sidste tavle før personen, hvor afstand er < 500 m. |  |
| Person på vejen | (X) | X | Tabel 1 | 500 m |  |  |
| om 500 m |  |  |  | 1000 m |  |  |
| Note 2) 4) |  |  |  |  |  |  |
| Person på vejen | X | (X) | Tabel 1 | <xx>Navn |  |  |
| efter <60>Vejle N |  |  |  |  |  |  |
| Note 3) |  |  |  |  |  |  |
| SPØGELSESBILIST |  |  |  |  |  |  |
|  | Anvendes til varsling om bilist i modkørende retning (spøgelsesbilist). Tavler sættes som udgangspunkt ca. 5 km tilbage i kørselsretningen eller så langt som der er tavler til rådighed. Spøgelsesbilisten følges så vidt muligt på kameraer og yderligere tavler sættes efter behov. |  |  |  |  |  |
| Spøgelsesbilist | X | X | 60/80 |  | Anvendes som primær visning ved melding om spøgelsesbilist. |  |
| Træk til højre>>> |  |  |  |  |  |  |
| Spøgelsesbilist | X | X | 60/80 |  | Anvendes som alternativ visning, hvis der modtages melding om en spøgelsesbilist som ikke kører i venstre spor (spøgelsesbilistens eget højre spor) |  |
| forude |  |  |  |  |  |  |
| TABT GODS |  |  |  |  |  |  |
|  | Anvendes til varsling om tabt gods i ét eller flere spor, som vurderes at være trafikfarligt. |  |  |  |  |  |
| Tabt gods | X | X | Tabel 1 |  | Sammenhængende systemer: Anvendes som forvarsel jf. eksempler i tavleforløb. Enkeltstående tavler: Anvendes, hvor der er usikkerhed om omfang og lokalitet. |  |
| forude |  |  |  |  |  |  |
| Tabt gods | X | X | 60 |  | Anvendes på sidste tavle før det tabte gods hvor afstand er < 500 m. |  |
| Tabt gods | (X) | X | Tabel 1 | 500 m | Anvendes primært som visning ved sammenhængende systemer. 2-4 km med spring af 0,5 km 4-x km med spring af 1 km Hvor langt før, der skiltes skal vurderes i forhold til omfang og trafikal konsekvens. |  |
| om 500 m |  |  |  | 1000 m |  |  |
| Note 2) 4) |  |  |  | 1500 m |  |  |
|  |  |  |  | 2…4 km |  |  |
|  |  |  |  | 4…x km |  |  |
| Tabt gods | X | (X) | Tabel 1 | <xx>Navn | Anvendes primært som visning ved enkeltstående tavler, hvor lokalitet er efter næste frakørsel. |  |
| efter <29>Greve S |  |  |  |  |  |  |
| Note 3) |  |  |  |  |  |  |
| Tabt gods forude | X | (X) | Tabel 1 | venstre | Anvendes hvor der er usikkerhed om lokalitet eller det er før næste frakørsel. |  |
| i højre spor |  |  |  | midterste |  |  |
| Note 1) 4) |  |  |  | højre |  |  |
| Tabt gods | X | X | 60 | venstre | Anvendes på sidste tavle før tabt gods, hvor afstand er < 500 m. Kan for sammenhængende systemer erstattes af ”højre spor spærret”, jf. tavleforløb |  |
| i højre spor |  |  |  | midterste |  |  |
| Note 1) 4) |  |  |  | højre |  |  |
| Tabt gods om 500 m | (X) | X | Tabel 1 | 500 m | Anvendes primært som visning ved sammenhængende systemer, hvor lokalitet er inden for 500-1000 m og stedfæstet til højre/-midterste/venstre spor. |  |
| i højre spor |  |  |  | 1000 m |  |  |
| Note 1) 2) 4) |  |  |  | venstre |  |  |
|  |  |  |  | midterste |  |  |
|  |  |  |  | højre |  |  |
| Tabt gods efter <13> | X | (X) | Tabel 1 | <xx> | Anvendes primært som visning ved enkeltstående tavler, hvor lokalitet er efter næste frakørsel og stedfæstet til højre/midterste/venstre spor. |  |
| i højre spor |  |  |  | venstre |  |  |
| Note 3) |  |  |  | midterste |  |  |
|  |  |  |  | højre |  |  |
| Tabt gods | X | X | 40 |  | Anvendes på sidste tavle før tabt gods, hvor vejen er helt spærret, så der ikke er passagemulighed. |  |
| Spærret |  |  |  |  |  |  |

| UDRYKNING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anvendes til varsling om udrykningskøretøjer som nærmer sig bagfra. Visninger sættes typisk på anmodning fra udrykningskøretøj. Visninger ophæves igen når udrykningskøretøj er kørt forbi. Bør kun anvendes hvor udrykningskøretøjet kan følges (f.eks. via kamera, GPS-overvågning ell. lign.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udrykning |  | X | 80/100 |  | Anvendes ved udrykning i midten af vejen |  |  |  |  |
| <<Træk til siden>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udrykning |  | X | 80/100 |  | Anvendes ved udrykning i nødspor |  |  |  |  |
| Hold nødspor fri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udrykning |  | X | 80/100 |  | Anvendes ved udrykning i venstre spor (hurtige spor) |  |  |  |  |
| Træk til højre >>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulykke - spærret | X | X | 40 |  | Kan anvendes ved udrykning til en ulykke længere fremme på vejen, hvor der ikke er frakørselsmulighed. |  |  |  |  |
| Udrykning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulykke efter <xx> | X | X | Tabel 1 | <xx> | Kan anvendes ved udrykning til en ulykke længere fremme på vejen, hvor der er en frakørselsmulighed. |  |  |  |  |
| Udrykning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulykke om 500 m |  | X | Tabel 1 | 500 m | Kan anvendes ved udrykning til en ulykke længere fremme på vejen. 2-4 km med spring af 0,5 km 4-x km med spring af 1 km |  |  |  |  |
| Udrykning |  |  |  | 1000 m |  |  |  |  |  |
| Note 2) 4) |  |  |  | 1500 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2…4 km |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4…x km |  |  |  |  |  |
| ULYKKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anvendes til varsling om ulykker som spærrer ét eller flere spor. Meddelelser der anviser at benytte f.eks. venstre spor, eller viser at der er 1 spor åbent, anvendes typisk på strækninger med 3 eller flere spor, hvor flere spor er spærret. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulykke | X | X | Tabel 1 |  | Sammenhængende systemer: Anvendes som forvarsel jf. eksempler i tavleforløb. Enkeltstående tavler: Kan anvendes, hvor der er usikkerhed om omfang og lokalitet. |  |  |  |  |
| forude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulykke | X | X | 40 |  | Anvendes på tavle(r) mellem sidste frakørselsmulighed og ulykken. |  |  |  |  |
| Spærret |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulykke | (X) | X | Tabel 1 | 500 m | Anvendes primært ved sammenhængende systemer. 2-4 km med spring af 0,5 km 4-x km med spring af 1 km Hvor langt før, der skiltes skal vurderes i forhold til omfang og trafikal konsekvens. |  |  |  |  |
| om 500 m |  |  |  | 1000 m |  |  |  |  |  |
| Note 2) 4) |  |  |  | 1500 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2…4 km |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4…x km |  |  |  |  |  |
| Ulykke efter | X | (X) | Tabel 1 | <xx>Navn | Anvendes primært ved enkeltstående tavler, hvor lokalitet er efter næste frakørsel. |  |  |  |  |
| <27> Aalborg C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulykke | X | X | Tabel 1 | efter bro | ”Efter tunnel”/”Efter bro” kan anvendes som en lokalitet tilsvarend en frakørsel. |  |  |  |  |
| efter tunnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulykke | X | X | 40 | xx,x MHz | Anviser trafikanter at tænde for lokal trafikradio. Bør kun anvendes ved standset trafik. |  |  |  |  |
| Trafikradio 96,5MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulykke - spærring | X | X | 40 | xx,x MHz | Anviser trafikanter at hente mere information på trafikradioen. Bør kun anvendes ved standset trafik. |  |  |  |  |
| Trafikradio 96,5MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulykke kør fra ved |  | X | Tabel 1 | <xx>Navn | Anviser trafikanter at køre fra ved den sidste frakørsel inden ulykken. |  |  |  |  |
| <43> Sdr. Borup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulykke kør fra | X | X | Tabel 1 |  | Anviser trafikanter at køre fra senest ved den sidste frakørsel inden ulykken. Bør kun anvendes når der er flere frakørsler inden ulykken. |  |  |  |  |
| senest ved <60> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulykke |  | X | 60 |  | Bør kun anvendes hvis afstand til frakørsel er < 1000 m. |  |  |  |  |
| Kør fra nu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulykke | X | X | Tabel 1 | MV-navn | Anvendes hvor sidste frakørselsmulighed før en ulykke er et motorvejskryds. Der anvises motorvejsnavn eller rutenr. f.eks. E45 ell. [21]. |  |  |  |  |
| Benyt Hillerød MV |  |  |  | Rutenr. |  |  |  |  |  |
| Ulykke forude | X | (X) | Tabel 1* | venstre | Anvendes hvis der er usikkerhed om lokalitet eller det er før næste frakørsel. * Hvis ulykken er i nødspor/rabat nedsættes hastighed som udgangspunkt til 80 km/h. |  |  |  |  |
| i højre spor |  |  |  | midterste |  |  |  |  |  |
| Note 1) 4) |  |  |  | højre |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | nødspor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rabat |  |  |  |  |  |
| Ulykke | X | X | Tabel 1* | venstre | Anvendes på sidste tavle før ulykken, hvor afstand er < 500 m. Kan for sammenhængende systemer erstattes af ”højre spor spærret”, jf. tavleforløb. * Hvis ulykken er i nødspor/rabat nedsættes hastighed som udgangspunkt til 80 km/h. |  |  |  |  |
| i højre spor |  |  |  | midterste |  |  |  |  |  |
| Note 1) 4) |  |  |  | højre |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | nødspor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rabat |  |  |  |  |  |
| Ulykke om 500 m | (X) | X | 40 | 500 m | Anvendes primært som visning ved sammenhængende systemer, hvor lokalitet er inden for 500-1000 m og stedfæstet til højre/midterste-/venstre spor. |  |  |  |  |
| i højre spor |  |  | 60/70 | 1000 m |  |  |  |  |  |
| Note 1) 2) 4) |  |  |  | venstre |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | midterste |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | højre |  |  |  |  |  |
| Ulykke efter <19> | X | (X) | 40 ell. 60 | <xx> | Anvendes som primær visning ved enkeltstående tavler, hvor ulykken er efter næste frakørsel og stedfæstet til højre/midterste/venstre spor. |  |  |  |  |
| i højre spor |  |  |  | venstre |  |  |  |  |  |
| Note 1) 4) |  |  |  | midterste |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | højre |  |  |  |  |  |
| Ulykke i nødspor | (X) | X | 80 | 500 m | Anvendes primært ved sammenhængende systemer. 2-4 km med spring af 0,5 km |  |  |  |  |
| om 500 m |  |  |  | 1000 m |  |  |  |  |  |
| Note 2) 4) |  |  |  | 1500 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2…4 km |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | nødspor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rabat |  |  |  |  |  |
| Ulykke i nødspor | X | (X) | 80 | <xx> | Anvendes som primær visning ved enkeltstående tavler, hvor ulykken er efter næste frakørsel. |  |  |  |  |
| efter <xx> |  |  |  | nødspor |  |  |  |  |  |
| Note 3) |  |  |  | rabat |  |  |  |  |  |
| Ulykke forude | X | X | Tabel 1 | venstre | Sammenhængende systemer: Anvendes som forvarsel jf. eksempler i tavleforløb. Enkeltstående tavler: Kan anvendes, hvor der er usikkerhed om omfang og lokalitet. |  |  |  |  |
| Benyt venstre spor |  |  |  | højre |  |  |  |  |  |
| Note 1) 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulykke | X | X | Tabel 1 | venstre | Anvendes på sidste tavle før ulykken, hvor afstand er < 500 m. |  |  |  |  |
| Benyt venstre spor |  |  |  | højre |  |  |  |  |  |
| Note 1) 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulykke om 500 m | X | X | Tabel 1 | 500 m | Anvendes primært som visning ved sammenhængende systemer, hvor lokalitet er inden for 500-1000 m og stedfæstet til spor. |  |  |  |  |
| Benyt venstre spor |  |  |  | 1000 m |  |  |  |  |  |
| Note 1) 2) 4) |  |  |  | venstre |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | højre |  |  |  |  |  |
| Ulykke efter <19> | X | (X) | Tabel 1 | <xx> | Anvendes primært som visning ved enkeltstående tavler, hvor lokalitet er efter næste frakørsel og stedfæstet til spor. |  |  |  |  |
| Benyt venstre spor |  |  |  | venstre |  |  |  |  |  |
| Note 1) 3) |  |  |  | højre |  |  |  |  |  |
| Ulykke forude | X | X | Tabel 1 | 1..3 | Sammenhængende systemer: Anvendes som forvarsel jf. eksempler i tavleforløb. Enkeltstående tavler: Kan anvendes, hvor der er usikkerhed om omfang og lokalitet. |  |  |  |  |
| 1 spor åbent |  |  |  | 1 spor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 spor åbne |  |  |  |  |  |
| Ulykke | X | X | Tabel 1 | 1 spor | Anvendes på sidste tavle før ulykken, hvor afstand er < 500 m. |  |  |  |  |
| 1 spor åbent |  |  |  | 2 spor åbne |  |  |  |  |  |
| Ulykke om 500 m | (X) | X | 40 | 500 m | Anvendes primært som visning ved sammenhængende systemer. 2-4 km med spring af 0,5 km 4-x km med spring af 1 km Hvor langt før, der skiltes skal vurderes i forhold til omfang og trafikal konsekvens. |  |  |  |  |
| 1 spor åbent |  |  |  | 1000 m |  |  |  |  |  |
| Note 2) 4) |  |  |  | 2…4 km |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4… x km |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 spor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 spor åbne |  |  |  |  |  |
| Ulykke efter <19> | X | (X) | Tabel 1 | <xx> | Anvendes primært som visning ved enkeltstående tavler, hvor lokalitet er efter næste frakørsel. |  |  |  |  |
| 1 spor åbent |  |  |  | 1 spor |  |  |  |  |  |
| Note 3) |  |  |  | 2 spor åbne |  |  |  |  |  |
| Ulykke forude | X | X | 50-80 |  | Anvendes primært i forbindelse med en hastighedsnedsættelse som følge af ulykke i modsatte kørselsretning eller ved ulykke i rabat eller det hurtige spor i modsatte retning |  |  |  |  |
| i modsatte retning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oprydning i gang | X | X | 40-60 |  | Anvendes primært i forbindelse med oprydning efter en ulykke, hvor udrykningskøretøjer har forladt stedet. Kan også anvendes ved oprydning efter f.eks. tabt gods. |  |  |  |  |
| 1 spor åbent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oprydning i gang | X | X | 40-60 | 2 spor | Anvendes primært i forbindelse med oprydning efter en ulykke, hvor udrykningskøretøjer har forladt stedet. |  |  |  |  |
| 2 spor åbne |  |  |  | 3 spor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kan også anvendes ved oprydning efter f.eks. tabt gods. Tilpasset motorveje med mere end 2 spor |  |  |  |  |
| Oprydning i gang | X | X | 40 |  | Anvendes f.eks. i forbindelse med oprydning efter en ulykke, hvor udrykningskøretøjer har forladt stedet, men der stadig er helt spærret. Kan også anvendes ved oprydning efter f.eks. tabt gods. |  |  |  |  |
| Spærret |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulykke | X | X | 40 |  | Bør kun anvendes ved standset trafik, f.eks. hvor der er risiko for, at ventende trafikanter kan blive påkørt af redningskøretøjer, hvis de forlader deres køretøjer. |  |  |  |  |
| Bliv i bilen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VAND PÅ KØREBANEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anvendes kun ved større vandophobninger på vejen. Bør kun anvendes hvis placering og omfang kan verificeres ved kameradækning. Bør kun anvendes sammen med en hastighedsbegrænsning. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vand på kørebanen |  | X | Tabel 1 |  | Anvendes som forvarsel. |  |  |  |  |
| forude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vand på kørebanen |  | X | 60 |  | Anvendes på sidste tavle før vandophobningen hvis afstand er < 500 m. |  |  |  |  |
| Vand på kørebanen |  | X | Tabel 1 | 500 m | 2...4 km med spring af 0,5 km 4…x km med spring af 1 km Hvor langt før, der skiltes skal vurderes i forhold til omfang og trafikal konsekvens. |  |  |  |  |
| om 500 m |  |  |  | 1000 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1500 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2…4 km |  |  |  |  |  |
| Vand på kørebanen |  | X | Tabel 1 | <xx>Navn | Anvendes som alternativ visning til ovenstående. |  |  |  |  |
| efter <19>Buddinge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vand på kørebanen |  | X | Tabel 1 | venstre | Anvendes på sidste tavle før vandophobning, hvis afstand < 500 m. |  |  |  |  |
| i højre spor |  |  |  | midterste |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | højre |  |  |  |  |  |
| Vand på kørebanen |  | X | Tabel 1 | 500 m | Anvendes hvor lokalitet er inden for 500-1000 m og begrænset til ét spor. |  |  |  |  |
| i højre spor om 500 m |  |  |  | 1000 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | venstre |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | midterste |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | højre |  |  |  |  |  |

| Godkendt visning | Vejledende anvendelse |  |  | Godk. variationer | Vejledning til anvendelse af specifikke visninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkeltstående tavler | Sammenhægende system | Hast. begrænsning v.110/130 km |  |  |
| GLAT VEJ |  |  |  |  |  |
|  | Anvendes til varsling om risiko for glatte veje. Anvendelse af visningerne forudsætter detektering via vejrstationer eller melding fra politi. |  |  |  |  |
| Risiko for glat vej | X | X |  | 0-xxxx m | Anvendes hvor der er risiko for glat vej inden for 1 km efter skiltningen og et antal m/km frem. |
| 0–5 km |  |  |  | 0-xx km |  |
|  |  |  |  |  | Hastighed sættes efter forholdene eller efter aftale med politiet. |
| Risiko for glat vej | X | X |  | x-y km | Anvendes hvor der er risiko for glat vej mere end 1 km fra skiltningen og et antal km frem. Hastighed sættes efter forholdene eller efter aftale med politiet. |
| 1–5 km |  |  |  |  |  |
| Risiko for glat vej | X | X |  | Navn | Anvendes som variant til ovenstående visning, hvor der er risiko for glat vej på en navngiven lokalitet, f.eks. en bro. Hastighed sættes efter forholdene eller efter aftale med politiet. |
| på Vejlefjordbroen |  |  |  |  |  |
| Isglat 0-5 km | X | X |  | 0-xxxx m | Anvendes hvor der er risiko for glat vej inden for 1 km efter skiltningen og et antal m/km frem. |
| Sænk farten |  |  |  | 0-xx km |  |
|  |  |  |  |  | Må kun benyttes efter aftale med politiet, eller ved verificering med teknisk udstyr. Hastighed sættes efter forholdene eller efter aftale med politiet. |
| Isglat 1-5 km | X | X |  | x-y km | Anvendes hvor der er risiko for glat vej mere end 1 km fra skiltningen og et antal km frem. |
| Sænk farten |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Må kun benyttes efter aftale med politiet, eller ved verificering med teknisk udstyr. Hastighed sættes efter forholdene eller efter aftale med politiet. |

| TÅGE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anvendes til varsling om tåge. Anvendelse af visningerne forudsætter detektering via vejrstationer eller melding fra politi. |  |  |  |  |
| Tåge | X | X |  |  | Anvendes hvor der er risiko for tåge længere fremme. |
| Tænd nærlys |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Må kun benyttes efter aftale med politiet. Hastighed sættes efter aftale med politiet. |

| Godkendt visning | Vejledende anvendelse |  |  | Godk. variationer | Vejledning til anvendelse af specifikke visninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkeltstående tavler | Sammenhægende system | Hast. begrænsning v.110/130 km |  |  |
| KØDANNELSER |  |  |  |  |  |
|  | Anvendes til varsling om kødannelser. Sidste snit med hastighedstavler før køens bagende skal vise 40 km/t. |  |  |  |  |
| Kø forude | X | X | Tabel 1 |  | Anvendes som forvarsel eller på strækninger uden automatisk køvarsling. |
| Kø | X | X | 40-50 |  | Anvendes på sidste tavlesnit inden køens bagende. |
| Kø |  | X | 40-50 | 0-xxxx m | Anvendes kun hvor der er automatisk køvarsling. Angiver at køens bagende er indenfor 0 til xxxx m. |
| om 0-500 m |  |  |  |  |  |
| Kø | X | X | Tabel 1 | xxxx-yyyy m | Anvendes kun hvor der er automatisk køvarsling. Angiver at køens bagende er indenfor x til y km. På strækninger med automatisk styring af hastigheden tilpasses denne de automatiske indstillinger. Alternativt følges tabel 1. |
| om 500-800 m |  |  |  |  |  |
| Kø | X | X | Tabel 1 | xxxx m | Anvendes kun hvor der er automatisk køvarsling. Angiver afstand til køens bagende. |
| om 1000 m |  |  |  |  |  |
| Kø efter | X | X | Tabel 1 | <xx>Navn | Anvendes på strækninger uden automatisk køvarsling. |
| <33> Haverslev |  |  |  |  |  |
| <20>Gladsaxe | X | X | Tabel 1 | <xx>Navn | Anvendes i situationer, hvor der er kø på frakørselsrampen fra motorvejen. |
| Kø på rampen |  |  |  |  |  |
| <20>Gladsaxe | X | X | Tabel 1 | <xx>Navn | Anvendes i situationer, hvor der er kø på frakørselsrampen fra motorvejen og trafikken holder stille eller kun kører langsomt i højre spor frem imod rampen. |
| Kø i højre spor |  |  |  |  |  |
| Kø forude | X | X | Tabel 1 |  | Anvendes hvor der ønskes at give en årsagssammenhæng til en kø. Typisk hvor køen på grund af en ulykke opstår på et ikke-forventet sted. |
| pga ulykke |  |  |  |  |  |
| Kø forude | X | X | Tabel 1 |  | Anvendes hvor der ønskes at give en årsagssammenhæng til en kø. Trafikanterne efterlades mulighed for at forlade motorvejen ad frakørsel <11>. |
| Ulykke efter <11> |  |  |  |  |  |

| Godkendt visning | Vejledende anvendelse |  |  | Godk. variationer | Vejledning til anvendelse af specifikke visninger |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkeltstående tavler | Sammenhægende system | Hast. begrænsning v.110/130 km |  |  |  |  |
| VEJARBEJDE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anvendes til varsling om kortvarige eller akutte vejarbejdsrelaterede hændelser, som er inden for et afmærket arbejdsområde. |  |  |  |  |  |  |
| Arbejdskørsel | X | X | 50 |  | Anvendes før ind-/udkørsel til et arbejdsområde langs vejen. |  |  |
| Arbejdskørsel | (X) | X | 50 | 500 m | Arbejdskørsel bør ikke skiltes længere væk end 2 km |  |  |
| om 500 m |  |  | 80 | 1000 m |  |  |  |
|  |  |  | 110 | 1500 m |  |  |  |
| Vejarbejde | X | X | Tabel 1 | Kun 1 spor | Anvendes som forvarsling om reduceret antal spor som følge af vejarbejde. Budskabet vælges ud fra en overvejelse af om budskabet skal fastholde trafikanten på vejen eller snarere skal ses som en opfordring til at vælge en alternativ rute. |  |  |
| Kun 1 spor |  |  |  | Kun 2 spor |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 spor åbent |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 spor åbne |  |  |  |
| Vejarbejde om 500 m | (X) | X | Tabel 1 | 500 m | Anvendes primært som visning ved sammenhængende systemer. 2-4 km med spring af 0,5 km 4-x km med spring af 1 km Hvor langt før, der skiltes skal vurderes i forhold til omfang og trafikal konsekvens. |  |  |
| Kun 1 spor |  |  |  | 1000 m 1500 m |  |  |  |
|  |  |  |  | 2…4 km |  |  |  |
|  |  |  |  | 4… x km |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 spor |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 spor |  |  |  |
| Vejarbejde | X | X | 100 |  | Anvendes som forvarsling i forbindelse med visningen folk på vejen. |  |  |
| forude |  |  |  |  |  |  |  |
| Vejarbejde | (X) | X | 50 |  | Anvendes ved opsætning/nedtagning af afmærkning. |  |  |
| Folk på vejen |  |  |  |  |  |  |  |
| Vejarbejde om 500 m | X | X | 50 | 500 m | Anvendes ved opsætning/nedtagning af afmærkning. Afstand bør være max. 2 km. |  |  |
| Folk på vejen |  |  | 80 | 1000 m |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 1500 m |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 km |  |  |  |
| Broarbejde | X | X | 40 | tt:mm | Anvendes efter sidste frakørsel før broarbejde som kortvarigt lukker en hel kørselsretning. |  |  |
| Spærret til tt:mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Vejarbejde | X | X | 40 | tt:mm | Anvendes efter sidste frakørsel før et vejarbejde, som kortvarigt lukker en hel kørselsretning. |  |  |
| Spærret til tt:mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Spærret efter | X | X | Tabel 1 | <xx>Navn | Anvendes før sidste frakørsel før et vejarbejde, som kortvarigt lukker en hel kørselsretning. |  |  |
| <20> Gladsaxe |  |  |  |  |  |  |  |
| Vejarbejde | X | X | Tabel 1 | <xx> | Anvendes som variant til ovenstående, hvor det ønskes at angive årsagen til spærringen. |  |  |
| spærret efter <20> |  |  |  |  |  |  |  |
| Spærret kør fra | X | X | Tabel 1 | <xx> | Anviser trafikanter at køre fra ved den sidste frakørsel før et vejarbejde, som kortvarigt lukker en hel kørselsretning. |  |  |
| senest ved <20> |  |  |  |  |  |  |  |
| Spærret kør fra | X | X | Tabel 1 | <xx>Navn | Anviser trafikanter at køre fra senest ved den sidste frakørsel før et vejarbejde, som kortvarigt lukker en hel kørselsretning. Bør kun anvendes, når der er flere frakørsler inden spærringen. |  |  |
| ved <20>Gladsaxe |  |  |  |  |  |  |  |
| Spærret | X | X | 80 | MV-navn | Anvendes hvor sidste frakørselsmulighed er et motorvejskryds. Der anvises motorvejsnavn eller rutenr. f.eks. E45 ell. Rute [21]. |  |  |
| Benyt Helsingør MV |  |  |  | Rute [nr.) |  |  |  |
|  |  |  |  | Exx |  |  |  |
| Spærret | X | X | 60 |  | Anvendes før sidste frakørsel før vejarbejde som kortvarigt lukker en hel kørselsretning. |  |  |
| Kør fra nu |  |  |  |  |  |  |  |
| Spærret | X | X | 40 |  | Bør kun anvendes ved standset trafik. |  |  |
| Bliv i bilen |  |  |  |  |  |  |  |
| Spærret | X | X | 40 | xx,x MHz | Bør kun anvendes ved standset trafik. |  |  |
| Trafikradio 94,0 MHz |  |  |  |  |  |  |  |

| Godkendt visning | Vejledende anvendelse |  |  | Godk. variationer | Vejledning til anvendelse af specifikke visninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkeltstående tavler | Sammenhægende system | Hast. begrænsning v.110/130 km |  |  |
| SPÆRRET VOGNBANE ELLER FRAKØRSEL |  |  |  |  |  |
|  | Anvendes til varsling om et spærret spor eller hel eller delvis spærring af en frakørsel. |  |  |  |  |
| Højre spor |  | X | 40 | højre | Anvendes i sammenhængende systemer på sidste tavle før et spærret spor (i forb. med f.eks. Ulykke, tabt gods, holdende bil). Årsag til spærring bør være forvarslet jf. eksempler i tavleforløb. |
| spærret |  |  |  | midterste |  |
|  |  |  |  | venstre |  |
| <15>Lundtofte | X | X |  | <xx>Navn | Anvendes i forbindelse med en hændelse eller et vejarbejde, som spærrer en frakørsel helt. |
| spærret |  |  |  |  |  |
| <16>Lyngby C | X | X |  | <xx>Navn | Anvendes i forbindelse med en hændelse eller et vejarbejde, som spærrer en frakørsel i den ene retning. |
| spærret mod Lyngby |  |  |  | Bynavn |  |
| SPÆRRET MOTORVEJSSTRÆKNING |  |  |  |  |  |
|  | Anvendes til varsling om hel eller delvis spærring af en anden motorvej end den tavlen er opstillet på. |  |  |  |  |
| Motorring 3 | X | X |  | MV-navn/ | Motorvejsnavn anvendes kun hvor dette er almindeligt kendt. Ellers anvendes rutebetegnelse. |
| mod syd kun 1 spor |  |  |  | Rute [nr.] |  |
|  |  |  |  | Exx |  |
|  |  |  |  | 1 spor |  |
|  |  |  |  | 2 spor |  |
|  |  |  |  | syd, nord |  |
|  |  |  |  | øst, vest |  |
| E47 mod syd | X | X |  | MV-navn | Motorvejsnavn anvendes kun hvor dette er almindeligt kendt. Ellers anvendes rutebetegnelse. |
| spærret |  |  |  | [Rutenr.] |  |
|  |  |  |  | Exx |  |
|  |  |  |  | syd, nord |  |
|  |  |  |  | øst, vest |  |
| Køge Bugt MV | X | X |  | MV-navn | Motorvejsnavn anvendes kun hvor dette er almindeligt kendt. Ellers anvendes rutebetegnelse. |
| Kun 1 spor |  |  |  | [Rutenr.] |  |
|  |  |  |  | Exx |  |
|  |  |  |  | 1 spor |  |
|  |  |  |  | 2 spor |  |
| Rute [21] Holbæk | X | X |  | MV-navn | Motorvejsnavn anvendes kun hvor dette er almindeligt kendt. Ellers anvendes rutebetegnelse. |
| spærret |  |  |  | Rute [nr.] |  |
|  |  |  |  | Exx |  |
| Køge Bugt MV | X | X |  | MV-navn | Motorvejsnavn anvendes kun hvor dette er almindeligt kendt. Ellers anvendes rutebetegnelse. |
| Spærret efter <27> |  |  |  | Rute [nr.] |  |
|  |  |  |  | Exx |  |
|  |  |  |  | <xx> |  |
| Rute [21] spærret | X | X |  | MV-navn | Motorvejsnavn anvendes kun hvor dette er almindeligt kendt. Ellers anvendes rutebetegnelse. |
| Benyt E47 |  |  |  | Rute [nr.] |  |
|  |  |  |  | Exx |  |
| E20/E45 mod Vejle | X | X |  | MV-navn | Motorvejsnavn anvendes kun hvor dette er almindeligt kendt. Ellers anvendes rutebetegnelse. |
| Kø - benyt <60> |  |  |  | Rute [nr.] |  |
|  |  |  |  | Exx |  |
|  |  |  |  | <xx> |  |
| E20/E45 mod Vejle | X | X |  | MV-navn | Motorvejsnavn anvendes kun hvor dette er almindeligt kendt. Ellers anvendes rutebetegnelse. |
| Spærret - benyt <60> |  |  |  | Rute [nr.] |  |
|  |  |  |  | Exx |  |
|  |  |  |  | <xx> |  |
| Omkørsel | X | X |  | <xx> | Anvendes i forbindelse med spærring af motorvejen på strækninger som har en skiltet omkørselsrute imellem to (eller flere) frakørsler. Omkørselsanvisninger bør godkendes af politiet på forhånd. |
| fra <16> til <17> |  |  |  |  |  |

| Godkendt visning | Vejledende anvendelse |  |  | Godk. variationer | Vejledning til anvendelse af specifikke visninger |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkeltstående tavler | Sammenhægende system | Hast. begrænsning v.110/130 km |  |  |  |
| BRO-/TUNNEL-/FÆRGEINFORMATION |  |  |  |  |  |  |
|  | Anvendes til varsling om midlertidigt lukkede bro-, tunnel- eller færgeforbindelser samt til varsling om andre særlige forhold på broer/i tunneler. |  |  |  |  |  |
| Lillebæltsbroen | X | X |  | Navn |  |  |
| lukket/closed |  |  |  |  |  |  |
| Øresundsbroen lukket/ | X | X |  | Navn tt:mm |  |  |
| closed til tt:mm |  |  |  |  |  |  |
| Øresundsbroen lukket | X | X |  | Navn |  |  |
| Tag E47 til Sverige |  |  |  | Rutenr. |  |  |
|  |  |  |  | Destination |  |  |
| Øresundsbroen lukket | X | X |  | Navn |  |  |
| Kør fra ved <18> |  |  |  | <xx> |  |  |
| Vejlef.broen lukket | X | X |  | Navn | Anvendes ved kraftig sidevind på broen (vejledende 10-20 m/s) hvor trafikken ledes fra af f.eks. politiet. |  |
| for lette køretøjer |  |  |  |  |  |  |
| Lette køretøjer på | X | X |  | Navn | Anvendes ved kraftig sidevind på broen (vejledende 10-20 m/s) hvor lette køretøjer frarådes at passere (men hvor der ikke er nogen fraledning af trafikken). |  |
| Vejlef.bro frarådes |  |  |  |  |  |  |
| Øresundsbroen | X | X |  | Navn | Anvendes ved kraftig sidevind på broen (vejledende 8-10 m/s), men hvor der ikke frarådes kørsel for nogen. Hvis visningen vedrører forhold længere fremme på samme strækning eller på en anden vej, vendes rækkefølgen, så der står ”Kraftig sidevind, på Øresundsbroen”. |  |
| Kraftig sidevind |  |  |  |  |  |  |
| Isglat og sidevind | X | X |  | Navn | Visningen er en variant til ovenstående og anvendes, hvis der samtidig skal varsles om glat vej og kraftig sidevind på en bro. Hvis visningen vedrører forhold længere fremme på samme strækning eller på en anden vej, vendes rækkefølgen, så der står ”Vejlef.broen, isglat og sidevind”. |  |
| på Vejlef.broen |  |  |  |  |  |  |
| Nedfald af is | X | X |  | Navn |  |  |
| ved Limfjordstunnel |  |  |  |  |  |  |
| Nedfald af is | X | X |  | Navn |  |  |
| på Vejlef.bro |  |  |  |  |  |  |
| Vejlefjordbroen | X | X |  | Navn |  |  |
| Kun 1 spor |  |  |  | 1 spor |  |  |
|  |  |  |  | 2 spor |  |  |
| Spodsbjerg-Tårs | X | X |  | Navn |  |  |
| Færgen indstillet |  |  |  |  |  |  |
| Rødby færger | X | X |  | Navn |  |  |
| indstillet |  |  |  |  |  |  |
| Rødby og Gedser | X | X |  | Navn |  |  |
| Færger indstillet |  |  |  |  |  |  |
| Omkørsel via | X | X |  | Bynavn | Anvendes i forbindelse med en skiltet omkørselsrute. |  |
| Nykøbing |  |  |  | Rutenr. |  |  |
| Brand - tunnel lukket | X | X |  |  |  |  |
| Kør fra nu |  |  |  |  |  |  |
| Fejl på lys i tunnel | X | X |  | 0 – x km | * ”Tænd nærlys 0-5 km” kan udelades. |  |
| Tænd nærlys 0-5 km |  |  |  | * |  |  |
| Tunnel lukket | X | X |  |  |  |  |
| Kør fra nu |  |  |  |  |  |  |
| Holdende bil | X | X | Tabel 1 | på bro |  |  |
| i tunnel |  |  |  |  |  |  |
| Oliespild i tunnel | X | X | Tabel 1 | på bro |  |  |
| 1 spor åbent |  |  |  | 1 spor |  |  |
|  |  |  |  | 2 spor åbne |  |  |
| Tabt gods i tunnel | X | X | Tabel 1 | på bro |  |  |
| 1 spor åbent |  |  |  | 1 spor |  |  |
|  |  |  |  | 2 spor åbne |  |  |
| Ulykke i tunnel | X | X | Tabel 1 | på bro |  |  |
| 1 spor åbent |  |  |  | 1 spor |  |  |
|  |  |  |  | 2 spor åbne |  |  |
| Vejarbejde i tunnel | X | X | Tabel 1 | på bro |  |  |
| 1 spor åbent |  |  |  | 1 spor |  |  |
|  |  |  |  | 2 spor åbne |  |  |
| Øvelse | X | X |  | på bro | Anvendes i forbindelse med gennemførelse af planlagte beredskabsøvelser i tunnel eller på bro, hvor trafikanter ledes forbi øvelsen, f.eks. i det modsatte tunnelrør. |  |
| i tunnel |  |  |  |  |  |  |
| Øvelse i tunnel Kortvarig lukning | X | X |  | på bro | Anvendes i forbindelse med gennemførelse af planlagte beredskabsøvelser i tunnel eller på bro, hvor tunnel/bro lukkes kortvarigt mens overledning etableres. |  |
| Ulykke | X | X |  | efter bro | ”Efter tunnel”/”Efter bro” kan anvendes som en lokalitet tilsvarende en frakørsel. |  |
| efter tunnel |  |  |  |  |  |  |
| Tåge | X | X |  |  | Anvendes på tavler før en tunnel, hvor der er melding om eller detekteret tåge ved udkørslen fra tunnelen. |  |
| efter tunnel |  |  |  |  |  |  |

| Godkendt visning | Vejledende anvendelse |  |  | Godk. variationer | Vejledning til anvendelse af specifikke visninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enkeltstående tavler | Sammenhægende system | Hast. begrænsning v.110/130 km |  |  |
| REJSETIDSINFORMATION |  |  |  |  |  |
|  | Anvendes til information om rejsetider til udvalgte frakørsler. Hvis data haves, kan rejsetidsinformation anvendes som neutral visning, når der ikke er andre hændelser at informere om. |  |  |  |  |
| <20>Gladsaxe 1 min | X | X |  | <xx>Navn | Der kan vises en eller to destinationer. |
| <27>Greve N 19 min |  |  |  | xx min. |  |
| ANDEN INFORMATION |  |  |  |  |  |
|  | Anvendes som servicemeddelelser eller i forbindelse med test/fejl. |  |  |  |  |
| Trafikradio | X | X | 40 | xx,x MHz | Bør kun anvendes ved standset trafik. |
| 94,0 MHz |  |  |  |  |  |
| Test | X | X |  |  | Anvendes i forbindelse med funktionskontrol af tavlen. |
| Ude af drift | X | X |  |  | Kan anvendes ved fejl på en tavle som f.eks. betyder at automatiske visninger ikke kan sættes. |